Снайперская винтовка СВ-98

ВНИМАНИЕ: КАНАЛ СТВОЛА ВИНТОВКИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОЙ КУЧНОСТИ СТРЕЛЬБЫ НЕ ХРОМИРУЕТСЯ, ПОЭТОМУ ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ (см. раздел «Техническое обслуживание»)

В руководстве по эксплуатации содержится описание устройства, принципа работы и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации и технического обслуживания винтовки, указан комплект поставки.

Устройство,    принцип    работы,   технические   характеристики оптического прицела приведены в паспорте на оптический прицел.

Некоторые конструктивные изменения винтовки могут быть в руководстве по эксплуатации не отражены, так как винтовка постоянно совершенствуется.

Конструкция	винтовки	обеспечивает безопасное функционирование при соблюдении требований настоящего руководства по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАТРОНОВ СОБСТВЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ.

1 Описание и работа

1.1. Назначение винтовки

Винтовка снайперская СВ-98 (рисунок 1) является оружием снайпера и предназначена для уничтожения различных появляющихся, открытых и замаскированных одиночных целей на дальностях до 1000 метров.

Для стрельбы из винтовки следует применять 7,62-мм винтовочные снайперские патроны (7Н1), 7,62-мм спортивные винтовочные патроны «Экстра» и 7,62-мм винтовочные патроны с пулей со стальным сердечником.

1.2 Основные сведения

1.2.1 Технические характеристики

- Калибр, мм	                                              7,62

- Отклонение средней точки попадания от точки

- прицеливания (при стрельбе на дистанцию 100 м), мм, не более         25

- Усилие спуска регулируемое, Н (кгс), в пределах                    от 10 до 15

- (от 1,02 до 1,53)

- Длина  хода спускового  крючка регулируемая,	мм,  в пределах от 0,5 до 2

- Величина регулировки длины приклада, мм                                            20

- Величина регулировки гребня приклада, мм

по вертикали	                                               15

по горизонтали	                                             ±4

- Величина регулировки затылка приклада:

по вертикали, мм                                                                                       ±30

по горизонтали, мм                                                                                   ±7

по углу поворота относительно

продольной оси винтовки, град.                                                              ±5

- Вместимость магазина, шт. патронов                                                    10

- Длина винтовки, мм                                                                                1200

- Масса винтовки без оптического прицела,

глушителя и принадлежностей, кг, не более	                                           5,8

1.3 Комплектность

Комплект поставки приведен в таблице 1.

Таблица 1

|  | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СВ-98.Сб0 | Винтовка снайперская СВ-98 | 1 |
| Сменные части |  |  |
| СВ-CISM.Сб6 | Магазин в сборе | 2 |
| СВ-98.0-16 | Колпачок | 1 |
| МСВ-6-2.3-9 | Прокладка | 1 |
| -02 | То же | 1 |
| -05 | То же | 2 |
| Инструмент и принадлежность |  |  |
| ЦЮР-2.1 | Ключ | 1 |
| МСВЮ-5-3.1 | Ключ | 1 |
| СВ-98Ю.1 | Ключ | 2 |
| 6Ю5.Сб | Масленка | 1 |
|  | Выколотка 3-2,0 ОСТ 3-4720-90 | 1 |
|  | Выколотка 3-3,0 ОСТ 3-4720-90 | 1 |
|  | Шомпол 1-7,6 ОСТ 3-4717-90 | 1 |
|  | Ершик щетинный Щ-2-7,6 ОСТ 3-4719-90 | 2 |
|  | Протирка 7,6 ОСТ 3-4718-90 | 1 |
| 6Ш5 | Ремень в сборе | 1 |
| СВ-98.Сб8 | Обтекатель в сборе | 1 |
| СВ-98Ю.2 | Ключ | 1 |
| Укладочные средства |  |  |
| 6Ю20.Сб1-1 | Пенал в сборе | 2 |
| ЧУС.С60 | Чехол унифицированный спортивный | 1 |
| 6Ш18 | Сумка для прицелов и магазинов | 1 |
| Эксплуатационная документация |  |  |
| СВ-98.РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |
|  | Паспорт «Прицел оптический» | 1 |
| Упаковка |  |  |
| УК-1.Сб-69 | Коробка картонная для спортивного и охотничьего оружия |  |

При упаковывании с винтовки и чехла унифицированного спортивного сняты и уложены отдельно оптический прицел, обтекатель, глушитель с гайкой и ремень чехла.

1.4 Устройство винтовки

1.4.1	Винтовка состоит из следующих сборочных единиц: ствола
со ствольной коробкой, затвора, механизма спускового, ложи, магазина,
сошки, обтекателя, глушителя, кронштейна и оптического прицела.

1.4.2	Соединение ствола со ствольной коробкой и основанием
мушки и ствольной коробки с колодкой прицельной неразъемное. Сверху
ствольной коробки на специальном кронштейне крепится оптический
прицел, снизу запрессовывается стойка для магазина. В задней части
ствольной коробки на оси крепится предохранитель.

Основание мушки с мушкой и прицел механический, состоящий из колодки прицельной с планкой, составляют открытый прицел.

1.4.3 Затвор (рисунок 2) продольно-скользящий с поворотом при запирании на три симметрично расположенных упора. В передней части затвора расположены: боек, осуществляющий накол капсюля; выбрасыватель, служащий для извлечения стреляной гильзы или патрона; отражатель, выбрасывающий стреляную гильзу или патрон за пределы ствольной коробки.

1-затвор; 2-направляющая; 3-пружина; 4-ручка; 5-штифт; 6-муфта; 7-штифт; 8-пружина боевая; 9-ударник; 10-ось; 11-боек; 12-отражатель; 13-ось выбрасывателя; 14-выбрасыватель; 15-пружина выбрасывателя; 16-штифт

Снизу с помощью двух пружинных полуколец к затвору крепится направляющая планка, не дающая возможности преждевременно подняться из магазина на линию досылания очередному патрону.

1.4.4	Механизм спусковой (рисунок 3) позволяет регулировать
1 - пружина спуска; 2 - рычаг пружины спуска; 3 - рычаг пружины шептала; 4 - обойма; 5 - пружина шептала; 6 - шептало; 7 - винт; 8 - корпус; 9 - спуск; 10 - рычаг шептала; 11- пружина предупреждения; 12 - крючок пусковой; 13 - винт;   14   -   рычаг   пружины предупреждения; 15 - винт; 16 - винт; 17 - винт; 18 - винт; 19 - винт

усилие спуска, ход спускового крючка и положение спускового крючка относительно рукоятки ложи.

1.4.5	Ложа изготовлена из березовой фанерной плиты. Укладка винтовки в ложу осуществляется на специальную пластмассу. Ложа имеет регулировку приклада по длине, гребня приклада - по вертикали и горизонтали, затылка приклада - по вертикали, и по углу поворота относительно продольной оси винтовки.

В передней части на стержне крепится сошка. С правой стороны крепится скоба для переноски винтовки.

1.4.6 Магазин   отъемный,   рассчитан   на   10   патронов при двухрядном расположении их. Крепится к стойке ствольной коробки на
защелку.

1.4.7 Сошка    быстросъемная    с    выдвижными    стойками, оканчивающимися   сошниками.   Каждая   стойка   имеет   независимую ступенчатую регулировку. В походном положении сошка складывается и убирается в ложу.

1.4.8	Обтекатель позволяет исключить мираж при стрельбе, возникающий от нагревания ствола.

1.4.9	Глушитель уменьшает силу звука, энергию отдачи винтовки
и свечение пламени при стрельбе.

2.4.10	Прицел оптический позволяет быстро и точно навести винтовку на цель.

1.5 Принцип работы винтовки

1.5.1 Принцип     работы     винтовки     при     выключенном предохранителе (положение «огонь»):

-	при продвижении затвора вперед патрон из магазина досылается в патронник;

-	при закрывании затвора поворотом рукоятки упоры затвора
заходят за уступы ствольной коробки, и происходит запирание канала
ствола. При этом ударник становится на боевой взвод шептала;

-	при нажатии на спусковой крючок происходит разобщение
шептала с ударником. Ударник под действием боевой пружины движется
вперед и разбивает капсюль патрона;

-	при открывании затвора поворотом рукоятки спираль затвора
воздействует  на  спираль ударника,  отводя  его  назад  и  освобождая
шептало. Упоры затвора выходят из-за уступов ствольной коробки, и
происходит отпирание канала ствола. При этом выбрасыватель начинает
извлекать гильзу, шептало под действием пружины занимает исходное
положение;

-  при отведении затвора назад выбрасыватель извлекает из патронника гильзу. При дальнейшем движении затвора назад отражатель, натыкаясь на задержку, выбрасывает гильзу в окно ствольной коробки. Очередной патрон, освобожденный от действия направляющей планки затвора, поднимается на линию досылания.

1.5.2 При включенном предохранителе (положение «предохранение») происходит блокировка затвора и спускового механизма предохранителем. При этом произвести выстрел невозможно.

1.6 Маркировка

На ствольной коробке нанесены наименование винтовки, информация о фирме и стране-изготовителе, номер винтовки, в котором две первые цифры означают год изготовления, и обозначение применяемого патрона (7,62x54R или .308Win и 7,62x51).

2 Использование по назначению

2.1 Общие указания

2.1.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации и  изучить устройство винтовки. Особое внимание обратить на указания мер безопасности.

2.1.2. Во избежание поломок деталей запрещается без надобности
производить холостые спуски.

2.1.3. Для ввода винтовки в эксплуатацию необходимо произвести
расконсервацию,  то  есть освободить  винтовку  и  принадлежности  от упаковки,   удалить   защитную   смазку,   проверить   комплектность   и убедиться в функционировании винтовки.

После расконсервации винтовки противокоррозионную бумагу сжечь ввиду ее токсичности.

2.2 Подготовка винтовки к работе

2.2.1 При подготовке к работе:

-	установить  требуемую  длину  приклада   и   наклон  затылка
приклада, для чего вывернуть стопорный винт с правой стороны ложи и
снять затылок, вывернуть винты затылка соединительные, расположенные
в средней части планки затылка, снять лишние прокладки и установить
необходимые. Сборку производить в обратном порядке;

-	установить требуемое положение затылка приклада, для чего
ослабить стопорный винт, затем, поочередно смещая затылок приклада
вниз и вверх, ослабить верхний и нижний винты на основании затылка,
сместить основание затылка с затылком в нужное положение и затянуть
винты, при этом затылок установить по высоте в соответствии со своей
изготовкой;

- установить требуемое положение гребня приклада, для чего
ослабить винты, крепящие гребень, установить необходимые прокладки и
закрепить   гребень,   предварительно   сместив   его   по   горизонтали   в
соответствии со своей изготовкой;

- отрегулировать усилие спуска и длину хода спускового крючка,
если Вас не устраивает заводская настройка;

- проверить затяжку винтов, соединяющих ствольную коробку с ложей;

-	проверить работу предохранителя;

- убедиться в функционировании винтовки, для чего открыть
затвор, повернув его за рукоятку, вставить в патронник стреляную гильзу,
продвинуть затвор вперед и закрыть его, произвести холостой спуск,
нажав на спусковой крючок, удалить гильзу из патронника;

- отделить магазин, нажав на защелку в передней части магазина;

- снарядить магазины патронами;

- убедиться, что поочередно вставляемые в винтовку магазины
прочно удерживаются защелкой;

- протереть канал ствола и патронник насухо и смазать его тонким
слоем  смазки  при  помощи  протирочного  материала,   предварительно
смоченного ружейным маслом и отжатого;

- при необходимости установить на винтовку глушитель, утопить
гнеток, фиксирующий колпачок от поворота, и, застопорив его в гнезде
основания      мушки      выколоткой,      свинтить      ключом      колпачок,
предохраняющий дульную конусную часть ствола от повреждения. При
этом необходимо вторым ключом придерживать основание мушки для
предохранения   ствола   от   повреждения.    Установить   на   винтовке
глушитель, навернув гайку на основание мушки до упора. Вынув из
отверстия основания мушки выколотку, повернуть гайку до фиксации ее
гнетком. Гайка правильно установленного глушителя не должна касаться
своими торцами ни глушителя, ни основания мушки;

- при необходимости использования сошки, вытянуть из гнезда ложи за сошники стойки и, поворачивая их, установить в рабочее положение, а затем установить длину каждой стойки. Для этого необходимо, оттягивая, повернуть выдвижную стойку за сошник до выхода ее из фиксирующего паза, вытянуть стойку на необходимую высоту и зафиксировать в другом пазу, повернув в противоположную сторону. Демонтаж производится в обратном порядке. Для перевода сошки в любое фиксированное положение (под ствол или в ложу) стойки должны быть сведены;

-	для снятия сошки с винтовки необходимо вытянуть из гнезда
ложи за сошники стойки и нажать на защелку с левой стороны основания сошки;

-	при необходимости установить на винтовке оптический прицел,
снятый с него при упаковывании, предварительно осмотрев его и удалив с
поверхностей    линз    окуляра    и    объектива    фланелевой    салфеткой
загрязнение, если оно будет обнаружено.

Винтовка готова к работе.

2.2.2 Регулировка механизма спускового.

Спусковой механизм винтовки отрегулирован и настроен в заводских условиях на следующие параметры:

- общий ход спускового крючка 1,5...2,0 мм;

- рабочий ход спускового крючка после предупреждения 0,5 мм,
не менее

- усилие на спусковом крючке до предупреждения 4,9 Н ± 1,47 Н
(0,5кгс±0,15кгс);

- усилие спуска 10,78 Н ± 0,98 Н (I, I кгс ±0,1 кгс).

При необходимости исходные параметры можно изменить:

- уменьшить общий ход спускового крючка с помощью винта 16
(см. рисунок 3), вращая его по часовой стрелке;

- увеличить усилие спуска до 15 Н (1,53 кгс), вращая винт 18 по
часовой стрелке;

- сместить спусковой крючок 8 относительно рукоятки ложи,
ослабив винт 9.

Примечание - Регулировка винтов, залитых красной краской, не допускается во избежание нарушения работы спускового механизма. 2.3 Порядок работы 2.3.1 Порядок заряжания винтовки:

-	вставить снаряженный патронами магазин в гнездо ложи и
поджать вверх до фиксации магазина на защелку;

- выключить предохранитель;

- открыть затвор и отвести его назад;

-	продвинуть затвор вперед и закрыть его.
Винтовка готова к выстрелу.

2.3.2. Для производства выстрела:

-	установить планку прицельную (при стрельбе  с  открытого
прицела)   или   оптический   прицел   в   положение,   соответствующее

дистанции стрельбы;

- прицелиться;

- нажать на спусковой крючок. Произойдет выстрел.

2.3.3.	Порядок перезаряжания винтовки:

-	открыть затвор и отвести его назад до отражения стреляной гильзы;

-	продвинуть затвор вперед и закрыть его. Винтовка готов к следующему выстрелу.

2.3.4.	Порядок разряжания винтовки:

-	открыть затвор и отвести его назад до отражения патрона или стреляной гильзы;

-	отделить магазин, нажав на защелку;

- убедиться в отсутствии патрона или гильзы в патроннике.

2.3.5	Переключения предохранителя:

- закрыть затвор,

- повернуть предохранитель на себя в сторону хвостовой части
ствольной коробки, при этом откроется углубление на ствольной коробке
красного цвета - предохранитель включен;

- повернуть предохранитель от себя в сторону рукоятки затвора
до отказа, при этом красная точка скроется - предохранитель выключен.

2.3.6	Приведение винтовки к нормальному бою.
Для приведения винтовки к нормальному бою:

-	установить дистанцию стрельбы 100 м;

- установить    прицельную    планку   открытого    прицела    на
деление " 1";

- с открытого прицела с упора произвести стрельбу четырьмя
выстрелами по мишени с диаметром прицельного круга 200 мм;

- определить среднюю точку попадания (СТП) данной группы
выстрелов как центр описанной окружности;

- при несовпадении СТП с точкой прицеливания, внести поправки
в установку мушки по горизонтали, смещая корпус мушки вправо или
влево,   и   по   вертикали,   ввинчивая   или   вывинчивая   мушку   (при
перемещении мушки по горизонтали на 1 мм СТП смещается на 155 мм,
при повороте мушки на один оборот СТП смещается на 115мм). Поправки
вносить до тех пор, пока винтовка не будет приведена к нормальному бою,
то есть пока СТП группы выстрелов не совпадет с точкой прицеливания;

- установить на винтовке оптический прицел и, произведя четыре
выстрела, проверить положение СТП относительно точки прицеливания.
При несовпадении их внести поправки в установку прицела. Порядок
внесения поправок указан в руководстве по эксплуатации прицела;

-пристрелять оптический прицел на другие дистанции и данные записать.

2.3.7 Меры безопасности.

Конструкция	винтовки	обеспечивает	безопасное функционирование при правильной эксплуатации, для чего необходимо соблюдать следующие правила предосторожности:

-	всегда относиться к винтовке, как к заряженной;

- никогда не направлять винтовку на людей, домашних животных, не опираться на нее;

- взяв винтовку в руки осмотреть канал ствола и патронник на
отсутствие грязи и посторонних предметов; помнить, что стрельба из
загрязненного ствола приводит к его повреждению и ухудшению кучности
стрельбы;

- помнить, что дальность полета пули 5 км;

- не открывать затвор после осечки в течение трех минут ввиду
опасности затяжного выстрела;

- всегда держать винтовку с включенным предохранителем во
избежание случайного выстрела при необходимости  передвижения с
заряженной винтовкой;

-	помнить,   что   при   использовании   патронов   собственного
снаряжения, патронов с истекшим сроком хранения, со следами коррозии
или патронов, не предназначенных для данной винтовки, может произойти
разрушение оружия.

При обнаружении каких-либо видимых дефектов ствола, ствольной коробки или затвора, а также при появлении разрывов в донной части гильз эксплуатацию винтовки прекратить и показать ее Опытному ружейному мастеру.

3. Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

ВНИМАНИЕ: ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ПРИМЕНЯТЬ ИЗ ПРИКЛАДЫВАЕМОГО К ВИНТОВКЕ КОМПЛЕКТА.

Для поддержания винтовки в работоспособном состоянии она должна быть всегда вычищена и смазана тонким слоем ружейного масла РЖ или КРМ по ТУ 38.1011315-90. Смазка должна соответствовать времени года.

3.2 Техническое обслуживание при эксплуатации

3.2.1 Неполная разборка

Неполную разборку производить для осмотра винтовки, чистки и смазки после стрельбы.

Порядок неполной разборки:

- отделить магазин, нажав на защелку;

- при выключенном предохранителе открыть затвор, отвести его
назад и извлечь затвор в сборе, нажав с левой стороны ствольной коробки
на задержку;

- убедиться в отсутствии патрона в патроннике;

- повернуть  на   180°  флажки  зажимов  кронштейна  и  снять
кронштейн с оптическим прицелом;

-	снять глушитель, свинчивая гайку, крепящую его, с основания
мушки. При этом необходимо узел мушки придерживать ключом с целью
исключения повреждения ствола;

- разобрать затвор в сборе.

Порядок разборки затвора в сборе:

- нажать на муфту 6 (см. рисунок 2) и, поворачивая, отделить ее;

-	извлечь ударник 9 и пружину боевую 8. Сборку производить в обратном порядке.

3.2.2 Полная разборка

Полную разборку винтовки производить только в случае сильного загрязнения, попадания влаги, переходе на новую смазку или постановки на длительное хранение.

Порядок полной разборки:

- произвести неполную разборку;

- ослабить на один-полтора оборота задний соединительный винт, затем передний;

- отвернуть соединительные винты;

- отделить ствол со ствольной коробкой от ложи;

- отделить механизм спусковой, выбив крепящие его штифты.

В   случае   нарушения   нормальной   работы   затвора   в   сборе произвести разборку его передней части (см. рисунок 2):

- отделить выбрасыватель 14, выбив ось выбрасывателя 13;

- отделить пружину выбрасывателя 15;

-	выбить штифт 16 и извлечь отражатель 12.

Сборку производить в обратном порядке.

3.3 Чистка и смазка

3.3.1  Чистка и смазка при эксплуатации

В связи с тем, что для обеспечения высокой кучности стрельбы канал ствола не подвергается хромированию, чистку винтовки после стрельбы или после каждого выхода на задание, даже если из винтовки не сделано ни одного выстрела, производить немедленно, а в холодное время - не ранее, чем через один час после внесения оружия в помещение. Влагу после отпотевания лучше всего удалить протирочным материалом - стираными тонкими хлопчатобумажными тряпками или марлевыми бинтами.

Чистку производить при температуре от 10 до 50 °С. Основное назначение чистки:

-	удалить влагу с поверхностей;

- удалить нагар  и  продукты  сгорания  пороха с  поверхностей канала ствола, патронника, казенного и дульного срезов;

- удалить омеднение канала ствола (при его наличии);

- убрать пыль и копоть.

Применяемые для чистки и смазки принадлежности: шомпол, протирки, ершики - не должны повреждать канал ствола. Шомпол: должен быть прямым и не иметь повреждений покрытия стержня. Протирочный материал должен быть чистым.

Порядок чистки:

- произвести неполную разборку;

- промыть и прочистить канал ствола;

- удалить нагар и грязь с дульной части ствола, "зеркала" затвора и выбрасывателя;

- удалить смазку, частицы свинца, меди и латуни с торца ствола и
из ствольной коробки;	.

- промыть глушитель.

Чистку канала производить с помощью шомпола и протирки. Сначала два-три раза протолкнуть шомпол с протиркой и намотанным на нее протирочным материалом через канал ствола от казенного среза к дульному для снятия большей части нагара, копоти и удаления несгоревших частиц пороха. Затем протирку заменить на ершик, окунуть его в ружейное масло и со стороны ствольной коробки промыть канал ствола (три-пять двойных хода шомпола по всей длине ствола, включая патронник). Ершик снова заменить протиркой и с помощью протирочного материала насухо протереть канал ствола. Протирочный материал наматывать на протирку с таким расчетом, чтобы шомпол двигался по каналу ствола с усилием. Смену протирочного материала производить до тех пор, пока не исчезнут следы от нагара (черноватого цвета) или следы ржавчины (буро-желтого цвета).

Когда чистка ружейным маслом не удаляет нагар и загрязнения неорганического и органического происхождения, появляющиеся на поверхностях деталей в процессе эксплуатации, рекомендуется применять высокоэффективную пасту ружейную "Титан" ТУ 1017-004-07514943-93. Перед началом чистки пасту тщательно перемешать. Пастой, нанесенной на обернутую протирочным материалом протирку, смазать весь канал ствола и патронник. Каждый участок ствола чистить непрерывными возвратно-поступательными движениями шомпола в течение 10 мин. При этом подсыхающий протирочный материал периодически смачивать водой или подмазывать пастой и следить за тем, чтобы протирка плотно входила в канал ствола, а шомпол обязательно вращался. По окончании чистки канал ствола протереть влажным протирочным материалом, а затем сухим.

Промывку глушителя следует производить в керосине, куда необходимо его опустить на 30 минут, затем встряхнуть и дать высохнуть.

Удалять нагар, грязь, смазку с деталей и механизмов винтовки следует с помощью протирочного материала, а в труднодоступных местах с помощью заостренной деревянной палочки, на которую наматывают чистый протирочный материал.

После чистки  винтовку смазать ружейным  маслом согласно таблице 2.

Таблица 2

| Места смазки | Способ нанесения смазочных материалов |
| --- | --- |
| Канал ствола | Смазать канал ствола ершиком со стороны дульной фаски, предварительно окунув его в ружейное масло (два-три двойных хода шомпола по всей длине ствола) |
| Затвор в сборе, ось флажка кронштейна, предохранитель | Протереть детали протирочным материалом, предварительно смоченным ружейным маслом и отжатым |
| Спусковой механизм | Капнуть ружейного масла на оси вращения и места контактов деталей. Дать стечь и удалить излишки масла, встряхивая спусковой механизм |
| Наружные металлические поверхности винтовки | Протереть протирочным материалом, предварительно смоченным ружейным маслом и отжатым |

Для смазки вычищенного канала ствола применять отдельный ершик. Ершик периодически промывать в бензине, так как в загрязненном ершике могут быть твердые частицы и при чистке ими можно повредить канал ствола.

Производя смазку винтовки нужно следить, чтобы масло не
оставалось на деревянных деталях.

3.3.2 Чистка и смазка новой винтовки и винтовки после хранения.

Новая, только приобретенная винтовка или винтовка, хранящаяся длительное    время    без    употребления,    покрыта    толстым    слоем консервационной смазки,  которую нужно удалить.  С металлических частей смазку удаляют сначала протирочным материалом, a затем протирочным материалом, смоченным керосином, для окончательного удаления ее. После чего металлические части винтовки протереть насухо и осмотреть. При обнаружении ржавчины или темных пятен на белых металлических поверхностях, их нужно удалить при помощи деревянной палочки или протирочного материала с нанесенной на него пастой. Если ржавчину удалить не удалось, нужно эту деталь положить на ночь в керосин   или   же   обернуть   заржавленное   мест    финкой,   обильно смоченной керосином, на 10 часов, после чего ржавчину удалить.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖАВЧИНЫ НАЖДАЧНЫЙ ПОРОШОК ИЛИ БУМАГУ, РЕЗИНКУ

Винтовку смазать в соответствии с таблицей 2 и проверить функционирование механизмов несколькими холостыми спусками.

3.4. Техническое обслуживание при хранении

При постановке на длительное хранение винтовку тщательно вычистить и смазать. Слой смазки должен быть более толстым, чем при эксплуатации, но на поверхностях деталей не должно быть подтеков.

При хранении винтовки в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в районах с умеренным и холодным климатом ее необходимо не реже одного раза в три месяца чистить и осматривать для обнаружения появления ржавчины и предупреждения ее дальнейшего распространения. При хранении винтовки в помещении с повышенной влажностью сроки регулярных осмотров и чисток должны быть сокращены вдвое.

4. Хранение

4.1 Хранить винтовку следует в сухом помещении без резких колебаний температуры вдали от приборов отопления и при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

При хранении ударник должен быть спущен во избежание изменения силовых характеристик боевой пружины

5. Транспортирование

5.1 Винтовка транспортируется всеми видами транспорта. Перевозить винтовку следует в чехле в разряженном виде с отделенным магазином, оберегая от загрязнения, ударов, падений и попадания влаги.